# IPT-SFP SM5110-SR

# Функции:

- Поддержка нескольких протоколов от 8,5 Гбит/с до 11,3 Гбит/с

- Поддержка горячей замены

- Длина волны 850 нм

- Дуплексный разъем LC

- Потребляемая мощность <1Вт

- Расстояние передачи данных 300м

- Питание +3.3В

- Диапазон температур: от -5°C до 70°C

- Соответствует SFF-8431, SFF-8432 и IEE802.3ae

- Соответствие требованиям RoHS, отсутствия свинца

# Описание:

IPT-SFP SM5110-SR представляют собой подключаемые SFP+ малого форм-фактора, предназначенные для использования в 10-гигабитных многоскоростных каналах. Они совместимы с SFF-8431, SFF-8432 и 10GBASE LRM; поддержка 4x, 8x и 10x Fibre Channel. Функции цифровой диагностики доступны через двухпроводной последовательный интерфейс. Высокопроизводительный передатчик с длиной волны 850 нм и высокочувствительный PIN-приемник обеспечивают превосходную производительность Ethernet на расстоянии до 300 м на каналах MMF OM3.

- Температурный режим

| Параметр | Обозначение | Мин. | Макс. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура хранения | TS | -40 | +85 | °C |
| Рабочая температура | TA | -5 | 70 | °C |
| Напряжение питания | VCC | -0.5 | 3.6 | V |
| Относительная влажность | RH | 0 | 85 | % |

- Характеристики

| Параметр | Обозначение | Мин. | Макс. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битрейт | BR | 9.95 | 11.3 | Гб/с |
| Коэффициент битовых ошибок | BER | 0 | 10-12 |  |
| Напряжение питания | VCC | -0.5 | 3.6 | В |
| Максимальное поддерживаемое расстояние (MMF, 62,5 мкм 160 МГц-км) |  |  | 26 | м |
| Максимальное поддерживаемое расстояние (MMF, 62,5 мкм OM1 200 МГц-км) |  |  | 33 | м |
| Максимальное поддерживаемое расстояние (ММF, 50 мкм ОМ2500 МГц-км) |  |  | 82 | м |
| Максимальное поддерживаемое расстояние (ММF, 50 мкм OM3 2000 МГц-км) |  |  | 300 | м |
| Максимальное поддерживаемое расстояние (ММF, 50 мкм OM44700 МГц-км) |  |  | 400 | м |

- Электрические характеристики

| Параметр | Обозначение | Мин. | Среднее | Макс. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | Vcc | 3.135 |  | 3.465 | V |
| Ток питания | Icc |  |  | 300 | mA |
| Receiver/Принимающая часть |  |  |  |  |  |
| Допустимое отклонение одностороннего выходного напряжения | V | -0.3 |  | 4 | V |
| Выходное дифференциальное напряжение Rx | Vo | 180 |  | 850 | mV |
| Время нарастания и спада выхода Rx | Tr/Tf | 30 |  |  | ps |
| Ошибка LOS | VLOS fault | 2 |  | VccHOST | V |
| LOS | VLOS norm | Vee |  | Vee+0.8 | V |
| Transmitter/Передающая часть |  |  |  |  |  |
| Входное дифференциальное сопротивление | Rin |  | 100 |  | Ω |
| Допуск на одностороннее постоянное напряжение на входе Tx (Ref VeeT) | V | -0.3 |  | 4 | V |
| Размах дифференциального входного напряжения | Vin,pp | 180 |  | 700 | mV |
| Напряжение отключения передачи | VD | 2 |  | Vcc | V |
| Напряжение включения передачи | VEN | Vee |  | Vee+0.8 | V |

- Оптические характеристики

| Параметр | Обозначение | Мин. | Среднее | Макс. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmitter/Передающая часть |  |  |  |  |  |
| Длина волны | λt | 840 | 850 | 860 | nm |
| Ширина спектра | △λrms |  |  | 0.45 | nm |
| Оптическая мощность | Pavg | -6 |  | -1 | dBm |
| Оптическая мощность ОМА | Poma |  | -1.5 |  | dBm |
| Выключение лазера | Poff |  |  | -30 | dBm |
| Коэффициент угасания | ER | 3 |  |  | dB |
| Рассеивание передатчика | TDP |  |  | 3.9 | dB |
| Шум относительной интенсивности | Rin |  |  | -128 | dB/Hz |
| Допуск на оптические потери |  | 20 |  |  | dB |
| Receiver/Принимающая часть |  |  |  |  |  |
| Длина волны | λr | 840 |  | 860 | nm |
| Чувствительность приемника (OMA) @ 10.3Gb/s | Sen |  |  | -11.1 | dBm |
| Стрессовая чувствительность (OMA) | SenST |  |  |  | dBm |
| Los Assert | LOSA | -25 |  |  | dBm |
| Los De-assert | LOSD |  |  | -12 | dBm |
| Los Hysteresis | LOSH | 0.5 |  |  | dB |
| Перегрузка | Sat | 0 |  |  | dBm |

- Назначение контактов

| Номер | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |
| 2 | Tx Fault | Индикация неисправности передатчика |
| 3 | Tx Disable | Отключение передатчика |
| 4 | SDL | 2-проводной последовательный интерфейс ввода/вывода данных (SDA) |
| 5 | SCL | 2-проводной вход последовательного интерфейса (SCL) |
| 6 | MOD-ABS | Модуль отсутствует, подключитесь к VeeR или VeeT в модуле |
| 7 | RS0 | Управление приемником SFP+. При высокой скорости входных данных >4,5 Гбит / с; При низкой скорости ввода данных < =4,5 Гбит/с |
| 8 | LOS | Потеря сигнала |
| 9 | RS1 | Управление приемником SFP+. При высокой скорости входных данных >4,5 Гбит / с; При низкой скорости ввода данных < =4,5 Гбит/с |
| 10 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
| 11 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
| 12 | RD- | Инвертированный вывод полученных данных |
| 13 | RD+ | Вывод полученных данных |
| 14 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
| 15 | VccR | Питание приемника |
| 16 | VccT | Питание передатчика |
| 17 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |
| 18 | TD+ | Вход для передачи данных |
| 19 | TD- | Инвертированный вход для передачи данных |
| 20 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |

- Рекомендуемая схема:

Рекомендуемая схема

- Структура: